- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  <<ЭНИГМА>>

разработка, производство,          юридический адрес: 390023, г. Рязань

сервисное обслуживание             пр-д Яблочкова 5, корп. 19

аналитического,		          Тел./факс: (0912) 21-83-56

технологического и                        e-mail: shibb@shibbolet.ryazan.ru

контрольно-измерительного      ИНН: 6230032368  КПП 623001001.

оборудования,                                    Р/сч.: 40702810200000002418 в

проектирование                                         Прио-Внешторгбанке (ОАО) г. Рязани.

- БИК: 046126708

1.Комплекс топографического экспресс-анализа химического состава окружающей среды

Назначение:

Непрерывное определение полного химического состава воздушной среды и его местонахождения в закрытых помещениях (цехах вредных производств, складах легковоспламеняющихся материалов, туннелях и коллекторах) и на открытом пространстве – на территориях технологических установок нефтяной и химической промышленности, горнодобывающих производствах, а также вдоль трубопроводов, предназначенных для транспортировки нефтепродуктов и химических веществ. Данный метод запатентован Патент РФ №2235985 на изобретение «Устройство для дистанционного мониторинга окружающей среды» автор Черняк Евгений Яковлевич, VRB GO1N 1/22, приоритет от 16.09.2002 г.

Принцип действия:

Комплекс  укрупнено состоит из блока подготовки проб (БПП) и анализатора. БПП, в свою очередь, состоит из пробоотборной трубки,  на которой размещаются устройства отбора проб из окружающей среды в потенциально газоопасных участках трассы, блока формирования потока, генератора тест – газа и блока анализа проб. Отбор проб основывается  на концентрационной диффузии газов.  Пробоотборная трубка прокладывается на контролируемой территории способом, зависящим от конкретной задачи мониторинга – над поверхностью земли (на разной высоте), непосредственно на поверхности земли, под землей (на разной глубине), и даже под водой. Причем прокладка ведется по любой нужной потребителю траектории (круг, эллипс, кривая, прямая и всевозможные вариации) в зависимости от особенностей контролируемой зоны. Доставка пробы из пробоотборной трубки к анализатору осуществляется методом прокачки. Прокачка осуществляется блоком формирования потока. Скорость прокачки канала может варьироваться в зависимости от длины сенсорного канала (протяженность контролируемой зоны) и конкретной задачи мониторинга. Скорость прокачки предполагается до 10 м/с, таким образом, при длине трубки 10 км время прокачки анализируемого газа (и соответственно время анализа) займет 20 минут (максимум). Точность определения отрезка трассы, на котором происходит превышение концентрации контролируемого соединения  можно варьировать в зависимости от скорости анализатора и задачи мониторинга (при скорости прокачки 10м/c можно определить местонахождение источника загазованности с точностью ±10 м).

Технические характеристики:

Геометрия контролируемой трассы……………………………………………………….……………………любая

Скорость прокачки ………………………………….………………………………………………………..до 10 м/с

Длина трассы………………………………………………………………………….………………….…до 10000 м

Время анализа ……………………………………………………………………….………………….от 5 до 20 мин

Предел обнаружения……………………..………………………………………………0,1ррм  или 10 -12 Па по Ar;

Диапазон масс …………….…………………………………………………………………………от 1 до 250 а.е.м.

Скорость сканирования  …………………………………………….……………………………..до 100 а.е.м. в сек

Разрешение ………………………..……………………………..………….…1М во всем диапазоне сканирования

Система детектирования ………………………………..………………………………………………………..ВЭУ6

Вакуумная система …………….........................…автономная на базе магнито-диодного насоса типа НМД- 0,15

Компоновка прибора…………………..................…………………………………………………..………моноблок

Габариты………………………………………………………………………………………………200×600×400мм

Масса прибора ……………………………………………………..………………………..……………………..50кг

Энергопотребление ………………………………………………………………………..………….220В х  0,1кВА

КФМ - 1.000 - 01/250 может работать от автомобильного аккумулятора.

Прибор полностью управляется и контролируется с внешнего компьютера (удаление прибора от РС возможно до 300м, с повторителем расстояние не ограничено, возможна работа с модемной связью). Программное обеспечение позволяет наглядно отображать местоположение газового облака на контролируемой трассе, определять его процентное содержание и идентифицировать его состав.

Директор ЗАО “ЭНИГМА”

К.ф.-м.н.Черняк Е.Я. _____________________